here's the most recent files

Voici la comparaison complète entre tes deux versions. J'ai identifié 22 changements distincts entre la révision du 2026-03-12 et celle du 2026-03-23. Le fichier Markdown complet est téléchargeable ci-dessus.

V-01 — Sous-sol et Tableaux

Conduits et plan

| # | Élément | Ancien (03-12) | Nouveau (03-23) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaine principale alimentation (près UC-1) | 12"X8" | 14"X8" |
| 2 | Retour buanderie | 70CFM 8"X4" | 70CFM 8"X4" À VALIDER AU CHANTIER |
| 3 | Grille de retour (cuisine) | GRILLE DE RETOUR 8"x6" | 8"x6" (VALIDER AVEC FINITION AU CHANTIER) |
| 4 | Nouveau conduit ajouté | N/A | 6"Ø, 18"X8", 8"Ø (À VALIDER) |
| 5 | Réf. notes au plan | 9, 10, 11, 11, 12, 11, 13, 14, 15 | 9, 10, 12, 13, 14, 15 (notes 11 retirées) |

Notes générales modifiées

- Note 4 — Complètement réécrite : l'ancienne exigeait l'isolation acoustique 15 pi sur tous conduits principaux → la nouvelle exige l'isolation thermique sur toute la distance pour les conduits d'évacuation/air frais de l'échangeur, avec conduits FEAS PEFLEX 4PA R6 6"Ø[1][2]

- Note 5 — Ajout de « SAUF INDICATION CONTRAIRE » à la fin de la spécification 5"Ø/6"Ø[2]

- Note 9 — Ancienne : isolation acoustique intérieure 1/2" tout le tour → N/A (supprimée)[2]

- Note 11 — Ancienne : pas d'isolation acoustique dans le tombeau → RÉUTILISER LE TOMBEAU EXISTANT CHEZ LE CLIENT[2]

- Note 14 — Ajout de « VOIR SI POSSIBLE AU CHANTIER »[2]

Boîte à volume BV-1A

| Élément | Ancien | Nouveau |
| --- | --- | --- |
| Modèle | PL-AV06 | PL-AV08 |
| Diamètre | 6"Ø | 8"Ø |
| CFM MAX (boîte) | 200 | 350 |
| CFM MAX (ajustement) | 160 | 175 |

La boîte a été significativement augmentée en taille et capacité.[1][2]

Conduit flexible

Le modèle passe de FEAS PEFLEX 4PPG à FEAS PEFLEX 4PPA.[1][2]

Tableau des calorifuges

- Épaisseur isolation prise d'air neuf et évacuation : 2" (50mm) → 1.5" (38mm)[2]

- 3 lignes supprimées : gaines/plénum air froid (alimentation), plénum d'évacuation, et gaines de retour (qui incluait la mention d'isolation acoustique 15 pi depuis la thermopompe)[1][2]

Construction conduits rectangulaires

Le calibre d'acier galvanisé pour les conduits 3"@12" passe de 26 USS à 24 USS.[2]

V-02-2 — RDC & Étage

Un seul changement identifié sur ce plan : la grille de retour 16"X6" passe de « près du plancher » à « près du plafond ».[3][4]

En résumé, cette révision apporte principalement un upsizing de la boîte à volume (6"→8"), une réduction d'épaisseur d'isolation thermique, la suppression des exigences d'isolation acoustique sur plusieurs notes, un changement de modèle de conduit flexible, et plusieurs mentions de validation au chantier ajoutées.

⁂

- 22572_V-01.pdf

- 22572_V-01.pdf

- 22572_V-02-2.pdf

- 22572_V-02-2.pdf